คู่มือการจัดการวัสดุ

การบริหารฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์

Material & Product Master Data Management

จัดทำโดย: คณะทำงานจัดการวัสดุ

หน่วยงาน: BDT – Sahaviriya Steel Industries PLC.

Revision Date : 28-04-2026

อ้างอิง: นโยบายและระเบียบควบคุมภายในที่ 3/2544

# 1.  ภาพรวมเอกสาร

| เรื่อง | การบริหารฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ |
| --- | --- |
| หัวข้อ | วิธีการกำหนดและลงทะเบียนผลิตภัณฑ์เพื่อนำเข้าระบบฐานข้อมูล |
| ขอบเขตการใช้ | • เหล็กสำหรับโครงสร้างหลัก (Plate, Hot Roll Shape, Steel Structures) • เหล็กสำหรับโครงสร้างรอง (Coldform Shape) • วัสดุเหล็กส่วนประกอบอื่นๆ (Steel Accessories, Building Components) • วัสดุสิ้นเปลือง (Consumable) |
| ระบบที่เกี่ยวข้อง | BDT Engineering System (Odoo-pattern), SAP 2000, BIM, ERP Dashboard |
| Revision | 7 (Revision Date: 28-04-2026) |

## 1.1  วัตถุประสงค์

- จัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ

- สนับสนุนการขายและการผลิต

- ลดความซ้ำซ้อนและข้อผิดพลาดของข้อมูล

- ทำให้การเชื่อมต่อกับระบบอื่น (ERP, BIM, Dashboard) เป็นไปอย่างราบรื่น

## 1.2  นิยามและขอบเขต

การขอรหัสวัสดุและขอปรับปรุงฐานข้อมูล ครอบคลุมเหล็กสำหรับผลิตชิ้นงานโครงสร้างหลัก เหล็กสำหรับงานโครงสร้างรอง วัสดุเหล็กส่วนประกอบอื่น ๆ และวัสดุสิ้นเปลือง (Steel for Main Structure, Secondary Structure, Steel Accessories and Consumables) ดังต่อไปนี้:

- วัสดุที่เป็นเหล็กสำหรับโครงสร้างหลัก (Plate, Hot Roll Shape, Steel Structures)

- วัสดุที่เป็นเหล็กสำหรับโครงสร้างรอง (Coldform Shape)

- วัสดุเหล็กส่วนประกอบอื่นๆ (Steel Accessories, Building Components)

- วัสดุสิ้นเปลือง (Consumables)

# 2.  วิธีการกำหนดข้อมูลผลิตภัณฑ์ลงในระบบ (SAP 2000 / BDT)

ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ สนับสนุนการขายและการผลิต ลดความซ้ำซ้อนและข้อผิดพลาดของข้อมูล และเชื่อมต่อกับระบบอื่น (ERP, BIM, Dashboard) ได้อย่างราบรื่น โดยการดำเนินการในระบบฐานข้อมูลมี 2 วัตถุประสงค์หลัก คือ

- เพื่อขอรหัสวัสดุใหม่

- เพื่อขอปรับปรุงฐานข้อมูลวัสดุเดิม

## 2.1  รหัสวัสดุ (Part Code)

แนวทางในการระบุ Part Code ในใบ Requirement Form จะสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในข้อ 2 ดังตารางต่อไปนี้:

| วัตถุประสงค์ | การระบุ Part Code |
| --- | --- |
| เพื่อขอรหัสวัสดุใหม่ | โครงสร้างของรหัสวัสดุในหัวข้อถัดไป พร้อมทั้งให้ระบุรหัสวัสดุ ดังนี้ • กรณีเป็นวัสดุใหม่ ให้ระบุเพียง 5 หลักแรก ซึ่งจะแบ่งตามกลุ่มของวัสดุ ส่วนการ Run หมายเลขใน 5 หลักถัดไป จะดำเนินการโดยคลังวัสดุ • กรณีเป็นวัสดุใหม่แต่เป็นการเทียบแทน (Substitute Part) ให้ระบุให้ครบทั้ง 10 หลัก โดยใส่รหัสของวัสดุเดิมแต่ให้เปลี่ยนเฉพาะหลักที่ 4 |
| เพื่อขอปรับปรุงฐานข้อมูลวัสดุ | ให้ระบุรหัสวัสดุเดิมที่ต้องการปรับปรุงฐานข้อมูล |

## 2.2  โครงสร้างของรหัสวัสดุ (10 หลัก)

รหัสของวัสดุประกอบด้วย 10 หลัก โดยแบ่งตามกลุ่มของวัสดุทั้งหมด 20 กลุ่ม โครงสร้างแยกเป็น 4 ส่วนดังนี้:

| หลักที่ 1 – 3 | หลักที่ 4 | หลักที่ 5 | หลักที่ 6 – 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| อักษร 3 หลัก ระบุโดยผู้ออกใบ Requirement แบ่งตามกลุ่มวัสดุ 20 กลุ่ม | อักษร 1 หลัก ระบุโดยผู้ออกใบ Requirement รายละเอียดประเภท / Substitute Flag | อักษร 1 หลัก ระบุโดยผู้ออกใบ Requirement รายละเอียดประเภทย่อย | Run Number 5 หลัก ระบุโดยคลังวัสดุ |

## 2.3  หลักเกณฑ์การกำหนดหลักที่ 4 (Substitute / Sub-classification)

| กรณี / กลุ่มวัสดุ | การกำหนดหลักที่ 4 |
| --- | --- |
| กลุ่มวัสดุข้อ 1 – 16, 18, 20 | • ใส่ "Z" สำหรับ Original Part หรือ Part ที่ซื้อครั้งแรก • เมื่อมีการเทียบแทน Part ดังกล่าว ให้เปลี่ยนจาก Z ไปเป็น A, B, C … Y • ต้องระบุรหัสเดิมของหลักอื่น ๆ ให้คลังวัสดุด้วย |
| กลุ่มวัสดุข้อ 19 Fixed Asset | • เลข 1 — ยานพาหนะ • เลข 2 — เครื่องใช้สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน • เลข 3 — Tools ที่มีมูลค่า > 2,000 บาท • เลข 4 — เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ • เลข 5 — สินทรัพย์ถาวรอื่น ๆ |
| กลุ่มวัสดุข้อ 17 Stationary | • เลข 1 — สำหรับพนักงานและกิจกรรมต่าง ๆ • เลข 2 — เครื่องมือและอุปกรณ์ของ BDT มูลค่า < 2,000.- • เลข 3 — อุปกรณ์สำนักงานมูลค่า < 2,000.- • เลข 4 — ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ • เลข 5 — วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงานและอื่น ๆ • เลข 6 — อุปกรณ์ซ่อมแซมอาคาร • เลข 7 — วัสดุและอุปกรณ์ความปลอดภัย |

# 3.  ตารางรหัสวัสดุตามกลุ่ม (20 กลุ่ม)

ตารางต่อไปนี้แสดงการกำหนดหลักที่ 1 – 10 ของรหัสวัสดุแต่ละกลุ่ม พร้อมหน่วยงานเจ้าของ (Accountability), Milestone ที่ใช้รหัส และ Account Code ที่เชื่อมโยง.

| Milestone | Accountability | กลุ่มวัสดุ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Account Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requirement Form | BTS | 1. Paint | B | D | T | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67213 |
| BOQ | BTE-Design | 2. Plate | B | D | T | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56515 |
|  | BTE-Design | 3. Accessories | B | D | T | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56521 |
|  | BTE-Design | 4. Hot Roll Shape | B | D | T | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56521 |
|  | BTE-Design | 5. Coldform Shape | B | D | T | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56524 |
|  | BTE-Design | 6. Building Components | B | D | T | B | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56525 |
|  | BTE-Design | 7. Steel Structures | B | D | T | S | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56515 |
| BOM, Shop Drawing | BTE-Detail | 8. Part Components | B | D | T | P | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56515 |
| Cost Sheet | BTC | 9. Services/Construction | B | D | T | S | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67299 |
| Cost Sheet | BSC | 10. Other Services | B | D | T | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67299 |
|  | BSC | 11. Hot Roll Coil | B | D | T | H | R | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 56515 |
|  | BSC | 12. Services/Transportation | B | D | T | S | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66903 |
|  | BSC | 13. Services/Fabrication | B | D | T | S | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66122 |
| BOM, Shop Drawing | BIF | 14. Maintenance | B | I | F | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68161, 68162, 68142, 68144 |
|  | BIF | 15. Consume | B | I | F | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56130 |
|  | BIF | 16. Measurement Tools | B | I | F | M | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62411 |
| Cost Sheet | HRS | 17. Stationary | S | T | A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62401 |
|  | HRS | 18. Safety | B | D | T | S | A | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 62405 |
|  | BFA | 19. Fixed Asset | F | I | X | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91005 |
|  | BFA | 20. Other | B | D | T | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99999 |

หมายเหตุ: หลักที่ 6 – 10 (5 หลักท้าย) เป็น Run Number ที่กำหนดโดยคลังวัสดุ ตัวเลข "1" ในคอลัมน์หลักที่ 10 ของตารางข้างต้นแสดงตัวอย่างการ Run แรกเริ่ม.

# 4.  ตารางย่อย — กลุ่มวัสดุที่ 17 Stationary

สำหรับกลุ่มวัสดุที่ 17 Stationary จะใช้ตัวเลข 1 หลักในตำแหน่งที่ 4 เพื่อแบ่งกลุ่มย่อย ดังนี้ — รวมถึงการเชื่อมโยง Account Code

| กลุ่มหมายเลข | รหัส | กลุ่มย่อย | ชื่อ | รหัสบัญชี | ความหมาย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เลข 1 | พนักงานและกิจกรรมต่างๆ | 1.1 | Employee Recreation | 61311 | อุปกรณ์/วัสดุสิ้นเปลืองพนักงานสำหรับงานสันทนาการ เช่น อุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์ปีใหม่, คณะกรรมการสวัสดิการ |
|  |  | 1.2 | Advertising & Public Relation | 69101 | อุปกรณ์/วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แถลงข่าว, สัมมนาผู้ขาย, แผ่นพับ, Brochure, สื่อโฆษณาต่างๆ |
|  |  | 1.3 | Personnel Activity & Function | 61310 | อุปกรณ์/วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับกิจกรรมบริษัทฯ เช่น 5ส, สัปดาห์จริยธรรม, สัปดาห์ความปลอดภัย, INNOVATION |
|  |  | 1.4 | Other Non-Fringe Benefits | 61249 | อุปกรณ์/วัสดุสิ้นเปลืองเกี่ยวกับผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงาน เช่น กระเช้าเยี่ยมไข้, พวงหรีด, น้ำดื่มแบบถัง |
|  |  | 1.5 | Uniform | 61235 | เครื่องแบบพนักงาน |
| เลข 2 | เครื่องมือและอุปกรณ์โรงงาน | 2.1 | Expenses Plant Machine, Equipment, Tools | 62411 | เครื่องมือ/อุปกรณ์โรงงาน อายุการใช้งาน > 1 ปี และมูลค่า < 2,000 บาท |
| เลข 3 | อุปกรณ์สำนักงาน | 3.1 | Expense Office Equipment, Furniture & Fixture | 62412 | อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องตกแต่ง อายุการใช้งาน > 1 ปี และมูลค่า < 2,000 บาท |
| เลข 4 | ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ | 4.1 | Medical & Tools | 61234 | ยา, อุปกรณ์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล |
| เลข 5 | วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงานและอื่นๆ | 5.1 | Printing & Stationary | 62401 | วัสดุสิ้นเปลืองเกี่ยวกับเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ต่างๆ |
|  |  | 5.2 | Photocopies & Fax Supplies | 62402 | วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องแฟกซ์ |
|  |  | 5.3 | Computer Supplies | 62403 | วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์ |
|  |  | 5.4 | Janitorial Supplies | 62404 | วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับงานทำความสะอาด/แม่บ้าน |
|  |  | 5.5 | Other Office Supplies | 62409 | วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงานอื่นๆ เช่น ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่มือถือ ฯ |
|  |  | 5.6 | Gardening | 67206 | วัสดุสิ้นเปลืองดูแลและบำรุงรักษาสนาม/ต้นไม้ของบริษัทฯ |
| เลข 6 | อุปกรณ์ซ่อมแซมอาคาร | 6.1 | Office Building Maintenance Equipment | 56130 | วัสดุและอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอาคาร |
| เลข 7 | วัสดุและอุปกรณ์ความปลอดภัย | 7.1 | Safety Supplies | 62405 | วัสดุสิ้นเปลือง อายุการใช้งาน ≤ 1 ปี เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย เช่น หมวก, หน้ากาก, น้ำยาดับเพลิง |

# 5.  หน่วยนับ (Unit)

ผู้ออกใบ Requirement ต้องระบุหน่วยนับของวัสดุให้เป็นมาตรฐานสากล และตรงกับผู้ผลิต / ผู้ขาย ภายใน BDT มีหน่วยนับที่ใช้บ่อย 20 อันดับแรก ดังนี้:

| Unit | Unit | Unit | Unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Each | 6. Kilograms | 11. Book | 16. Pair |
| 2. Set | 7. Box | 12. Gallon | 17. Centimetres |
| 3. Pieces | 8. Bottle | 13. Pail | 18. Sheet |
| 4. Metres | 9. Drum | 14. Pack | 19. Feet |
| 5. Roll | 10. Can | 15. Litre | 20. Cylinder |

# 6.  ชื่อของวัสดุ (Description)

ผู้ออกใบ Requirement ต้องระบุชื่อของวัสดุในช่อง Description โดยใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ และหลีกเลี่ยงการใช้อักษรภาษาไทย เนื่องจากชื่อวัสดุนี้จะปรากฏในทุกรายงาน เอกสาร และหน้าจอ — ตั้งแต่การขอซื้อ ใบ PR/PO เอกสารการตรวจรับวัสดุ การเบิก-คืน รวมถึงการค้นหาในระบบฐานข้อมูล

ชื่อของวัสดุต้องประกอบด้วย 2 ส่วนหลักเรียงต่อกัน:

- ส่วนที่ 1 — ขึ้นต้นด้วยชื่อหลักที่ระบุในแบบหรือคู่มือ และต้องเป็นสากล

- ส่วนที่ 2 — ตามด้วยส่วนขยายชื่อหลักของวัสดุ เพื่อแสดงคุณสมบัติ เช่น Spec.หลัก, H = Height, B = Width, TW = Thickness Web, TF = Thickness Flange, T = Thickness, D = Diameter, C = Lip Length

## 6.1  ตัวอย่างชื่อวัสดุประเภทต่างๆ

| Type of Product | Naming Example |
| --- | --- |
| 1. Steel Plate | PL - T - G |
| 2. Hot Rolled H-Section | H - H × B × TW × TF - G |
| 3. Hot Rolled I-Section | I - H × B × TW × TF - G |
| 4. Hot Rolled C-Section | C - H × B × TW × TF - G |
| 5. Hot Rolled L-Section | L - H × B × T - G |
| 6. Hot Rolled LIGHT LIP C-Section | LC - H × B × C × T - G |
| 7. Round Pipe Section | Pipe - D × T - G |
| 8. Square Box Section | SHS - H × B × T - G |
| 9. Rectangular Box Section | RHS - H × B × t - G |
| 10. Round Bar Section | ROD RB - D - G |
| 11. Deformed Bar Section | ROD DB - D - G |
| 12. Galvanized C-Section | C - H × T - G |
| 13. Galvanized Z-Section | Z - H × t - G |
| 14. Galvanized L-Section | L - H × B × t - G |

## 6.2  ตัวอย่างชื่อวัสดุประเภทสี (Paint)

| Type Product | Brand | Naming Example |
| --- | --- | --- |
| Paint | Chugoku | T-C |
| Paint | Nippon | T-N |
| Paint | Beger | T-B |
| Paint | Dulux | T-D |
| Paint | Bitec | T-Bl |
| Paint | Starfire | T-S |

# 7.  กลุ่มของวัสดุ (Product Group)

ผู้ออกใบ Requirement Form ต้องระบุ Group ของวัสดุ โดย Group นี้ถูกกำหนดในระบบเพื่อใช้ในการจัดการ การจัดกลุ่มแบ่งตามประเภท หน่วยงานหลักที่ใช้ และระดับความสำคัญ สำหรับกลุ่ม Spare Part และ Fixed Asset ที่เป็นเครื่องจักรในการผลิต ต้องพิจารณาเรื่องระดับความสำคัญตามเงื่อนไขที่กำหนด

| Product Group |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Accessories | ☐ Fabrication | ☐ Plate MRP | ☐ Transportation |
| ☐ Cladding | ☐ Fireproof | ☐ Plate SPM | ☐ Main Structures |
| ☐ Coldform | ☐ Hot Roll Coil | ☐ Service | ☐ Secondary Structures |
| ☐ Construction | ☐ Hot Roll Coil GI | ☐ Shape | ☐ Components |
| ☐ Consume | ☐ Paint | ☐ Slit | ☐ Others : ____________ |

# 8.  คุณลักษณะสินค้า (Product Attributes)

ผู้ออกใบ Requirement Form ต้องระบุ Class ของวัสดุ โดย Class ของวัสดุนี้ได้ถูกกำหนดไว้แล้วในระบบ เพื่อใช้ในการจัดการ ค้นหา และวิเคราะห์ข้อมูลวัสดุคงคลัง โดยพิจารณาเลือกตามลำดับของหมวดหมู่ตามแนวทางต่อไปนี้:

- ระบุคุณลักษณะประเภท Grade ของสินค้า เช่น SS400, SM520 เป็นต้น

- ระบุคุณลักษณะทางกายภาพ ขนาด ความหนา และน้ำหนักของสินค้า

แบบฟอร์มสำหรับระบุ Product Attributes:

| Product Attributes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Grade : ____________________________ |  |  |
| Shape C, H, I, L | Shape Pipe | Coldform |
| Web (mm.) : __________ | Thickness (mm.) : __________ | Height (mm.) : __________ |
| Web Thickness (mm.) : __________ | Width (mm.) : __________ | Thickness (mm.) : __________ |
| Flange (mm.) : __________ | Length (mm.) : __________ | Weight/M (KG) : __________ |
| Flange Thickness (mm.) : __________ | Weight/M (KG) : __________ |  |
| Weight/M (KG) : __________ |  |  |

# 9.  ขั้นตอนการนำข้อมูลวัสดุเข้าระบบฐานข้อมูล

กระบวนการขึ้นทะเบียน / แก้ไขข้อมูลวัสดุ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนต่อไปนี้:

| ขั้นที่ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ / เงื่อนไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ผู้ร้องขอกรอกข้อมูลใน Requirement Form ให้ครบถ้วน แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้หัวหน้างานอนุมัติ และส่งให้ BSC | ผู้ใช้งานวัสดุรายการนั้นๆ | อนุมัติการร้องขอโดย: หัวหน้าฝ่าย ต้นสังกัดผู้ร้องขอ |
| 2 | BSC – ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสาร | ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า BSC | หากไม่ถูกต้อง / ไม่สมบูรณ์ → ส่งกลับให้ผู้ร้องขอแก้ไข |
| 3 | ฝ่ายบัญชีพิจารณาเห็นควรการขึ้นทะเบียน / แก้ไขตามร้องขอ | ผู้พิจารณาเห็นควร | • พิจารณาความเหมาะสมและลงนาม • ตรวจสอบความถูกต้องของ Account Code, Cost Center • หากไม่เห็นควร → ส่งกลับ |
| 4 | Head of BDT พิจารณาอนุมัติการขึ้นทะเบียน หรือการแก้ไขข้อมูล | หัวหน้าด้านคำสั่งของผู้ร้องขออนุมัติ | หากไม่อนุมัติ → ส่งกลับ |
| 5 | BSC – ขึ้นทะเบียน / แก้ไขข้อมูล พร้อมนำเอกสารเข้าระบบ | BSC | จบกระบวนการ |

## 9.1  หัวข้อหลักที่ทีมงานต้องตรวจสอบ

- ตรวจสอบ Part ซ้ำ และ Common Part

- ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ Description & Unit

- ตรวจสอบความถูกต้องของ Product Group

- ตรวจสอบความถูกต้องของ Product Attributes

## 9.2  ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง (RACI Summary)

| บทบาท | Responsible | Accountable | Consulted / Informed |
| --- | --- | --- | --- |
| ร้องขอเปิด Part ใหม่ | ผู้ใช้งานวัสดุ | หัวหน้าฝ่ายต้นสังกัด | BSC |
| ตรวจสอบเอกสาร | BSC (ผู้ได้รับมอบหมาย) | หัวหน้า BSC | ฝ่ายบัญชี |
| พิจารณา Account Code / Cost Center | ฝ่ายบัญชี | หัวหน้าบัญชี | BSC |
| อนุมัติขั้นสุดท้าย | Head of BDT | Head of BDT | BSC, ฝ่ายบัญชี |
| ขึ้นทะเบียน / แก้ไขในระบบ | BSC | หัวหน้า BSC | ผู้ใช้งาน, ฝ่ายบัญชี |

# 10.  Revision History

| Rev. | Date | ผู้จัดทำ / ผู้แก้ไข | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 29-09-2025 | wisits | ฉบับเริ่มต้น |
| 6.0 | 04-12-2025 | Kochakron Komutthapong | ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ BSC |
| 7.0 | 28-04-2026 | BDT Engineering Team | ฉบับปรับปรุง — แปลงรูปภาพทั้งหมดเป็นข้อความ/ตารางเพื่อให้สามารถค้นหา คัดลอก และแก้ไขในระบบ ERP ได้ เพิ่มตารางขั้นตอนการขึ้นทะเบียน (แทนที่ Flowchart รูปภาพ) เพิ่มตาราง RACI Summary และ Revision History |

— จบเอกสาร —